Межпланетный перелёт

Работу выполнила: Сидоренко Карина

Научный руководитель: А. С. Байгашов



Развёрнутую информацию по данному проекту вы можете найти, перейдя по ссылкам на титульном листе.

В работе представлено исследование полёта на Марс по Гомановской траектории. В ходе работы были получены результаты, на основе которых была построена математическая модель. Были выявлены перспективы дальнейших пилотируемых полётов.

Хотя на Красную планету ещё не ступала нога человека, беспилотных космических аппаратов и «марсоходов» здесь побывало уже немало. В своём большинстве все они несут исследовательский характер. Один аппарат ищет признаки жизни, а другой анализирует погодные условия и берёт пробы грунта для дальнейшего исследования. За всю историю человечества поверхности Марса достигли 16 искусственных аппаратов. Какие-то из них выходили из строя, а какие-то продолжали успешно работать. Всё это хорошо, но каким образом они долетели до Марса?

- Как рассчитывается траектория полёта?

Траектория полёта рассчитывается так, чтобы космический аппарат направлялся не прямо к планете, а к точке, которой она достигнет через определённый период времени. При этом следует учесть, что нужно будет преодолевать притяжение Солнца.

В работе решается задача проектирования межпланетного перелёта по Гомановской траектории.

Расчёт параметров запуска осуществляется при помощи следующих формул:

- Большая полуось траектории спутника

asat= aearth+amars2

- Сидерический период спутника

Tsat= 4π2GMasat3

где G – гравитационная постоянная равная 6.67408 × 10-11 (м2),

М – масса Солнца

- Время полёта спутника

tfly= Tsat2

- Угол между положениями планеты в моменты старта и подлета спутника к планете

β=tfly∙ ωmars

- Угол между двумя планетами в момент старта спутника

α=180°- β

Для осуществления движения планет и спутника по своим орбитам необходимо создать две функции. Первая задаёт орбиты планет, которыми являются эллипсы, поэтому координаты объектов x и y задаются уравнением:

x=cosα ∙a-c y=sinα ∙b

a – большая полуось эллипса

b – малая полуось эллипса

с – фокальное расстояние

α ∈(0; 3π)

Вторая задаёт движение планеты по орбите, вычисляя угловую скорость планеты (𝜔) в зависимости от её сидерического периода (Т):

𝜔 = 2πT

- Начальное положение спутника - орбита Земли

- Итоговое положение спутника - орбита Марса

В результате численного моделирования были получены следующие результаты:  динамичная модель перелёта спутника с Земли на Марс

- Каковы перспективы миссии?

В качестве перспективных целей освоения Марса, рассматривается в первую очередь постройка на планете постоянной научно-исследовательской обитаемой базы. 
Конечно же, это добыча ресурсов, ведь Марс может оказаться богатой планетой. И ещё один немаловажный пункт. Учёные полагают, человек должен подумать, что необходимо сделать, чтобы не погибла вся земная культура. И вариант, который видится думающим в этом направлении ученым-исследователям один, создание поселений на других планетах нашей системы.

- При помощи языка программирования мы наглядно рассмотрели перелёт спутника с Земли на Марс. В дальнейшем этот проект можно усовершенствовать и построить модель полёта ракеты на Марс с максимально приближенными к реальности условиями.

Листинг кода: